# 智能土壤湿度监测系统

《从代码到实物：造你所想》期末 Hackathon 项目

---

## 项目简介

一句话定义：基于 ESP32 开发板搭建智能土壤湿度监测设备，通过土壤湿度传感器采集数据，湿度偏低时蜂鸣器声光报警，TFT 彩屏实时展示数值与设备状态，搭配手机网页实现远程查看、参数设置与报警关闭。

应用场景：家庭绿植养护、阳台盆栽管理、农田简易监测、校园植物实训、室内园艺照料

产品亮点：硬件搭建简单、数据采集直观、支持远程网页操控、阈值可自定义调节、声光提醒及时、低成本易复刻

---

## 团队成员

| 姓名   | 职责       | 具体工作                                                     |

| ------ | ---------- | ------------------------------------------------------------ |

| 李露   | 软件/代码  | 主代码编写、串口调试、系统集成、文档编写                     |

| 黄新雄 | 硬件/电路  | 杜邦线接线、电路调试、焊接、分压电路                         |

| 李瑛琪 | 3D建模     | Fusion 360 外壳设计、Bambu Lab 打印、组装                    |

| 刘知行 | 测试/文档  | 功能测试、演示准备、物料协调、拍照记录                       |

| 唐宇涵 | 组装/调试  | 外壳组装、热熔胶固定、走线理线、现场演示                     |

---

## 硬件清单

全部来自教学物资（无需自购）：

| 组件           | 型号                  | 数量 |

| -------------- | --------------------- | ---- |

| 主控板         | ESP32-C3 SuperMini    | 1    |

| TFT 彩屏       | ST7735 1.8寸 SPI      | 1    |

| 称重模块       | HX711 + 压力传感器    | 1    |

| 蜂鸣器         | 有源/无源蜂鸣器       | 1    |

| 杜邦线         | 母对公/公对公         | 若干 |

| 数据线         | USB-C / Micro-USB     | 1    |

---

## 引脚分配表

| 元件             | 引脚    | ESP32-C3     | GPIO    |

| ---------------- | ------- | ------------ | ------- |

| ST7735 TFT 彩屏  | VCC     | 5V / VIN     | -       |

| ST7735 TFT 彩屏  | GND     | GND          | -       |

| ST7735 TFT 彩屏  | CS      | D1           | GPIO 1  |

| ST7735 TFT 彩屏  | DC      | D2           | GPIO 2  |

| ST7735 TFT 彩屏  | RST     | D3           | GPIO 3  |

| ST7735 TFT 彩屏  | BL      | D4           | GPIO 4  |

| HX711 称重模块   | VCC     | 5V / VIN     | -       |

| HX711 称重模块   | GND     | GND          | -       |

| HX711 称重模块   | DT      | D5           | GPIO 5  |

| HX711 称重模块   | SCK     | D8           | GPIO 8  |

| 蜂鸣器           | 正极(+) | D10          | GPIO 10 |

| 蜂鸣器           | 负极(-) | GND          | -       |

---

## 接线要点

1.直连方式：所有外设与主控板采用母对公杜邦线直接连接，减少面包板使用，降低接触故障概率。

2.蜂鸣器防护：无源蜂鸣器需串联 220Ω 限流电阻，防止 GPIO 引脚因过流损坏。

3.供电要求：TFT 彩屏、土壤湿度传感器统一接入 5V 供电，3.3V 供电易出现工作异常、数据不准问题。

4.共地规范：所有模块的 GND 引脚必须与 ESP32-C3 共地，避免信号漂移、传感器读数紊乱。

5.SPI 总线要求：彩屏 SCLK、MOSI 引脚严格按照定义接线，引脚接反会导致屏幕无法点亮、初始化失败。

6.传感器布线：土壤湿度传感器模拟输出线远离强电与高频线路，减少电磁干扰，保证采集数据稳定。

---

## 环境配置步骤

1.安装 Arduino IDE 2.x 版本

2.打开 文件 → 首选项，填入附加开发板管理器网址

3.进入 工具 → 开发板 → 开发板管理器，搜索 esp32，安装 ESP32 Arduino 平台包

4.工具 → 开发板，选择 ESP32 Arduino 下的 ESP32C3 Dev Module

5.工具 → Port，选中设备对应的串口

6.打开库管理器，安装以下依赖库：

Adafruit ST7735 and ST7789 Library

WebServer

NTPClient

---

## 上传代码方法

ESP32-C3 进入下载模式步骤：

1. 按住 BOOT 键

2. 点击 Arduino IDE 的上传按钮

3. 等待出现 "Connecting..." 或进度条开始

4. 松开 BOOT 键，等待代码上传完成

---

## 开发日志（踩坑记录）

周六 10:00・项目启动 & 硬件清点

团队成员集合，领取 ESP32-C3 主控板、土壤湿度传感器、ST7735 彩屏、蜂鸣器等硬件物料。结合使用场景，确定开发智能土壤湿度监测系统，实现湿度采集、声光报警、屏幕显示、网页远程控制核心功能，用于绿植缺水提醒。

周六 10:30・分工确认 & 方案细化

明确各组员工作内容，划分软件开发、硬件接线、3D 打印、功能测试、整机组装五大板块。确定整体运行逻辑：传感器采集土壤湿度 → 主控处理数据 → 屏幕实时刷新状态 → 低于阈值触发蜂鸣报警 → 手机网页远程查看数据、修改报警阈值、关闭报警。

周六 11:20・踩坑 1：传感器读数固定不变

完成接线后，土壤湿度传感器数值始终保持固定值，触碰、沾水后数据均无变化。

排查过程：

- 核对传感器 VCC、GND、AO 引脚接线，确认无错接、漏接。

- 更换供电引脚，分别使用 3.3V、5V 测试，问题依旧。

- 排查发现传感器探头内部线路断路，更换全新传感器后，数据正常变化。

踩坑原因：传感器硬件损坏，模拟信号无法正常输出。

周六 13:10・踩坑 2：TFT 彩屏黑屏无法启动

彩屏接线完成后，上电全程黑屏，无任何文字与画面显示。

排查过程：

- 逐一核对 SPI 通信引脚，确认 CS、DC、RST、SCLK、MOSI 接线无误。

- 更换官方配套库文件、修改屏幕初始化参数，问题未解决。

- 判定硬件 SPI 引脚存在冲突，改用软件 SPI 驱动，屏幕成功点亮。

踩坑原因：ESP32-C3 硬件 SPI 引脚与彩屏模块不兼容，导致初始化失败。

周六 14:50・踩坑 3：湿度数据波动跳变

传感器放置在同一土壤环境中，采集的原始 AD 数值频繁跳动，换算后的湿度百分比不稳定，频繁误触发报警。

解决方法：

- 在传感器模拟输出引脚增加滤波电容，滤除外界电磁干扰。

- 代码中加入多次采样取平均值的滤波算法，平滑数据。

- 增设软件防抖逻辑，短时间内数值波动不执行报警动作。

踩坑原因：线路干扰 + 模拟信号不稳定，造成采集数据误差较大。

周六 16:40・踩坑 4：手机无法访问网页端

ESP32 正常连接 WiFi，串口可正常打印设备 IP 地址，但同局域网下手机无法打开控制网页。

排查过程：

- 确认手机与开发板接入同一个 WiFi 网络，关闭手机移动数据。

- 重启设备与路由器，重新连接 WiFi，依旧无法访问。

- 检查路由器设置，发现开启 AP 隔离功能，关闭该功能后网页正常访问。

解决方法：关闭路由器 AP 隔离，或使用手机热点进行测试。

周六 18:20・功能联调 & 逻辑优化

完成所有硬件与软件联调，优化整体运行逻辑：

- 校准干湿土壤对应的 AD 数值，修正湿度百分比换算公式

- 优化蜂鸣器报警节奏，采用间断鸣响模式，降低噪音

- 完善网页界面，增加阈值选择按钮、报警关闭按钮、实时数据展示

- 优化屏幕显示布局，分区展示时间、湿度、设备状态、IP 地址

周六 21:10・项目收尾 & 文档整理

对整机进行长时间稳定性测试，所有功能运行正常。整理开发过程资料、接线图、问题排查记录，完成全套项目文档。

---

## 涉及知识点

| 类别 | 知识点 |

| ---- | ---- |

| 传感器 | HX711 称重传感器原理、压力信号放大、滑动平均滤波、数据稳定性优化 |

| 嵌入式 | ESP32-C3 GPIO 配置、SPI 总线驱动、WiFi 网络连接、NTP 时间同步 |

| 电路 | 蜂鸣器限流保护、模块供电规范、GND 共地、杜邦线直连与接触不良排查 |

| 编程 | 状态机逻辑设计、定时器与中断控制、WebServer 网页交互、串口调试与日志输出 |

| 3D 打印 | Fusion 360 外壳建模、Bambu Studio 切片、PLA 材料特性与组装公差设计 |

| 工程实践 | 快速原型迭代、硬件调试排错、团队协作分工、项目文档整理与演示准备 |

---

## 常见问题排查

| 问题 | 原因 | 解决方案 |

| ---- | ---- | ---- |

| 上传代码卡在 "Connecting..." | ESP32-C3 未进入下载模式 | 按住 BOOT 键 → 点上传 → 松开 BOOT |

| 串口乱码 | 波特率不匹配 | 串口监视器波特率设为 115200 |

| HX711 称重数据跳动严重 | 电磁干扰、接线接触不良 | 增加滤波电容、代码滑动平均滤波、重新固定接线 |

| TFT 彩屏黑屏无显示 | SPI 引脚接错、供电不足或库配置错误 | 核对 CS/DC/RST/SCK/MOSI 接线，改用5V供电，检查库文件配置 |

| 蜂鸣器不响 | 限流电阻过大、接线反接或 GPIO 驱动异常 | 检查蜂鸣器极性，减小电阻值，核对代码中引脚定义 |

| 网页控制无法访问 | WiFi 连接失败或路由器开启 AP 隔离 | 检查 WiFi 账号密码，关闭路由器 AP 隔离，或使用手机热点测试 |

| 称重数据始终为 0 | HX711 模块虚焊或供电异常 | 重新焊接模块引脚，确认 VCC 接 5V，更换模块测试 |

| 外壳无法组装 | 3D 建模尺寸偏差或公差不足 | 重新测量实物尺寸，每边预留 1mm 组装余量 |

---

## 反思 & 后续扩展

### 做得好的地方

- 高效完成项目全流程：两天内完成「方案设计-硬件接线-代码开发-3D打印-功能联调-路演准备」全流程

- 团队分工明确：各成员职责清晰，遇到问题能快速定位并协同解决

- 踩坑记录完整：每一步调试问题都有详细记录，形成了可复用的排错经验

### 可改进的地方

- 引脚规划需前置：应提前查阅ESP32-C3开发板的引脚定义，避免临时更换浪费开发时间

- 关键元件需冗余备料：蜂鸣器、传感器等易损件应多备几个，防止因元件损坏影响进度

- 外壳建模需先量尺寸：3D打印前应先测量所有元件的实际尺寸，避免因公差导致组装失败

- 打印流程可优化：切片和打印任务可提前安排，节省排队等待的时间

### 未来扩展方向

增加 OLED 显示屏：实时展示土壤湿度、环境温湿度、设备运行时长与报警阈值

优化提醒机制：根据土壤湿度数值动态切换报警频率，实现蜂鸣器与状态指示灯声光联动提醒

增加蓝牙 / APP 功能：搭配手机 APP 存储湿度历史数据、自定义报警阈值、远程启停监测并生成养护统计报表

升级供电方式：改用锂电池搭配充电模块供电，脱离 USB 有线供电，提升设备摆放灵活性与便携性

增加自动浇灌模块：外接水泵与电磁阀，检测到土壤缺水时自动完成浇水，实现绿植无人值守养护

拓展环境监测：加装温湿度、光照传感器，同步采集多项环境数据，丰富设备监测维度

## 核心代码

```cpp

#include <Arduino.h>

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_ST7735.h>

#include <SPI.h>

#include <time.h>

// 引脚定义

#define TFT_CS     1

#define TFT_DC     2

#define TFT_RST    3

#define TFT_SCLK   6

#define TFT_MOSI   7

#define SOIL_PIN   0

#define BEEP_PIN   10

#define BEEP_ON    HIGH

#define BEEP_OFF   LOW

// WiFi 配置信息

const char* ssid = "Titanic";

const char* password = "20060426";

// 网络时间配置

const char* ntpServer = "ntp.aliyun.com";

const long  gmtOffset_sec = 8 * 3600;

const int   daylightOffset_sec = 0;

// 硬件实例创建

Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST);

WebServer server(80);

// 湿度校准参数

int dryValue = 4095;

int wetValue = 1500;

// 全局变量

int currentMoisture = 0;

int rawAnalogValue = 0;

int alarmThreshold = 30;

bool isMuted = false;

char currentTimeStr[20] = "同步中...";

unsigned long lastScreenUpdate = 0;

// 网页页面生成

String HtmlPage() {

String html = "<!DOCTYPE html><html><head><meta charset='UTF-8'>";

html += "<meta name='viewport' content='width=device-width,initial-scale=1.0'>";

html += "<meta http-equiv='refresh' content='3'>";

html += "<title>土壤湿度监测系统</title>";

html += "<style>body{text-align:center;background:#e8f5e9;}button{padding:12px 20px;font-size:16px;border:none;border-radius:8px;background:#4caf50;color:white;margin:5px;cursor:pointer;}.danger{background:#f44336;}.card{background:white;padding:30px;border-radius:15px;margin:20px auto;max-width:500px;box-shadow:0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1);}</style></head><body>";

html += "<h2 style='color:#2e7d32;'>智能土壤湿度监测系统</h2>";

html += "<div class='card'>";

html += "<p style='font-size:18px;'>当前时间：<b>" + String(currentTimeStr) + "</b></p>";

html += "<hr style='border:0;border-top:1px solid #eee;margin:20px 0;'>";

html += "<p>实时土壤湿度</p>";

String color = currentMoisture < alarmThreshold ? "#f44336" : "#2e7d32";

html += "<h1 style='color:" + color + ";font-size:72px;margin:10px 0;'>" + String(currentMoisture) + "%</h1>";

if (currentMoisture < alarmThreshold) {

html += "<p style='font-size:20px;'>状态：缺水，请及时浇水</p>";

if (isMuted) html += "<p style='color:#f44336;'>报警已手动关闭</p>";

else html += "<p style='color:#f44336;'>蜂鸣器正在报警</p>";

} else {

html += "<p style='font-size:20px;'>状态：湿度正常，植物水分充足</p>";

}

html += "<p style='color:#999;font-size:12px;'>报警阈值：" + String(alarmThreshold) + "% | 原始AD值：" + String(rawAnalogValue) + "</p>";

html += "</div>";

if (currentMoisture < alarmThreshold && !isMuted) {

html += "<a href='/mute'><button class='danger'>关闭报警</button></a><br><br>";

}

html += "<a href='/set20'><button>设置阈值 20%</button></a>";

html += "<a href='/set30'><button>设置阈值 30%</button></a>";

html += "<a href='/set50'><button>设置阈值 50%</button></a>";

html += "</body></html>";

return html;

}

// 网页路由服务

void WebService() {

server.on("/", []() { server.send(200, "text/html", HtmlPage()); });

server.on("/mute", []() {

isMuted = true;

digitalWrite(BEEP_PIN, BEEP_OFF);

server.send(200, "text/html", "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=/'><p>报警已关闭，正在跳转...</p>");

});

server.on("/set20", []() { alarmThreshold = 20; server.send(200, "text/html", "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=/'><p>阈值设置成功</p>"); });

server.on("/set30", []() { alarmThreshold = 30; server.send(200, "text/html", "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=/'><p>阈值设置成功</p>"); });

server.on("/set50", []() { alarmThreshold = 50; server.send(200, "text/html", "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=/'><p>阈值设置成功</p>"); });

}

// 更新网络时间

void updateLocalTime() {

struct tm timeinfo;

if (!getLocalTime(&timeinfo)) return;

sprintf(currentTimeStr, "%02d:%02d:%02d", timeinfo.tm_hour, timeinfo.tm_min, timeinfo.tm_sec);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(100);

// 初始化蜂鸣器

pinMode(BEEP_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(BEEP_PIN, BEEP_OFF);

// 初始化显示屏

tft.initR(INITR_BLACKTAB);

tft.setRotation(1);

tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);

tft.setTextColor(ST77XX_GREEN);

tft.setTextSize(2);

tft.setCursor(15, 30);

tft.print("Plant Guard");

// 连接WiFi

WiFi.begin(ssid, password);

tft.setTextColor(ST77XX_WHITE);

tft.setTextSize(1);

tft.setCursor(15, 60);

tft.print("Connecting WiFi...");

int retry = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && retry < 20) {

delay(500);

retry++;

}

// WiFi连接结果展示

tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

tft.setCursor(5, 20); tft.print("WiFi Connected!");

tft.setCursor(5, 40); tft.print("IP: "); tft.print(WiFi.localIP());

configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);

} else {

tft.setTextColor(ST77XX_RED);

tft.setCursor(5, 20); tft.print("WiFi Failed!");

tft.setCursor(5, 40); tft.print("Offline Mode");

}

delay(2000);

tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);

// 启动网页服务

WebService();

server.begin();

Serial.println("====== System Ready ======");

}

void loop() {

server.handleClient();

updateLocalTime();

// 读取土壤湿度并换算百分比

rawAnalogValue = analogRead(SOIL_PIN);

currentMoisture = map(rawAnalogValue, dryValue, wetValue, 0, 100);

currentMoisture = constrain(currentMoisture, 0, 100);

// 自动解除静音状态

if (currentMoisture >= alarmThreshold) {

isMuted = false;

}

// 蜂鸣器报警逻辑

bool shouldAlarm = (currentMoisture < alarmThreshold) && !isMuted;

if (shouldAlarm) {

if ((millis() / 300) % 2 == 0) digitalWrite(BEEP_PIN, BEEP_ON);

else digitalWrite(BEEP_PIN, BEEP_OFF);

} else {

digitalWrite(BEEP_PIN, BEEP_OFF);

}

// 定时刷新屏幕

if (millis() - lastScreenUpdate > 500) {

lastScreenUpdate = millis();

Serial.printf("[%s] 湿度: %d%% | 原始AD: %d | 报警阈值: %d%%\n", currentTimeStr, currentMoisture, rawAnalogValue, alarmThreshold);

// 屏幕顶部：时间

tft.fillRect(0, 0, 160, 20, ST77XX_BLUE);

tft.setTextColor(ST77XX_WHITE);

tft.setTextSize(1);

tft.setCursor(5, 6);

tft.print("Time: ");

tft.print(currentTimeStr);

// 屏幕中部：状态提示

tft.fillRect(0, 30, 160, 20, ST77XX_BLACK);

if (currentMoisture < alarmThreshold) {

tft.setTextColor(ST77XX_RED);

tft.setTextSize(2);

tft.setCursor(15, 35);

tft.print("NEED WATER!");

} else {

tft.setTextColor(ST77XX_GREEN);

tft.setTextSize(1);

tft.setCursor(20, 35);

tft.print("Moisture Level:");

}

// 屏幕中部：湿度数值

char moistureStr[10];

sprintf(moistureStr, "%-3d%%", currentMoisture);

if (currentMoisture < alarmThreshold) {

tft.setTextColor(ST77XX_RED, ST77XX_BLACK);

} else {

tft.setTextColor(ST77XX_GREEN, ST77XX_BLACK);

}

tft.setTextSize(4);

tft.setCursor(40, 60);

tft.print(moistureStr);

// 屏幕底部：设备信息

tft.setTextSize(1);

tft.setTextColor(ST77XX_WHITE, ST77XX_BLACK);

tft.setCursor(5, 100);

tft.print("IP: ");

tft.print(WiFi.localIP().toString() + "    ");

tft.setCursor(5, 115);

tft.print("WiFi Web Control Ready");

}

}